2024-2026年窗帘布类货物供货商资格采购项目用户需求书

一、项目情况介绍

本项目为番禺区妇幼保健院2024-2026年窗帘布类货物供货商资格采购项目，本项目分为我院两院区即院本部院区及沙湾院区旧改项目配套窗帘采购，和四个院区窗帘类货物零星需求采购，范围包括窗帘布及辅料、轨道等，本项目采用零库存管理模式,采购人不设定仓库储存货物,根据实际需求不定量下单采购,成交供应商无条件响应采购人的订单需求上门量度尺寸定制货物,限时完成供货安装,采购期限至合同签订后 2 年内。

院本部地址：广州市番禺区市桥清河东路2号；

沙湾院区（沙湾人民医院）地址：广州市番禺区沙湾镇茂源大街97号；

康复院区地址：番禺区市桥街富华东路127号（番禺区社会福利院康复医院何添大楼）；

妇幼保健计划生育服务中心地址：番禺区市桥街盛泰路惠众街23号。

二、供应商资格要求

- 供应商要求为独立企业法人，提供企业法人营业执照复印件

- 本项目不接受联合投标人投标

- 投标人必须为投标产品的直接生产厂家，不接受经销商投标，不得分包、转包

四、响应报价要求

本项目合同总价为报价供应商成交价的单价限价。

报价人对每个货物逐一进行报价，且不能高于单价限价，采购数量按实际需求，采购单价按中标单价结算，在合同期内采购的总金额累计不超过本项目最高采购限额。采购人在采购期限内不一定会采购清单里的每一个产品，而是按实际需求进行采购；采购人采购清单外的产品，双方通过协商确定供货单价。

全部服务的总包干（费用包含在投标总价内），包括但不限于物料购置、设计、制作、检验、完税、人员人工、工具器材、运输、安装、损耗品、场地、及材料及不可预见的一切费用。投标人对所投项目的每一款货物报出每件（张、个等）的单价，以人民币为报价货币。每件（张、个等）货物的单价必须是唯一的，不得有多个单价。

五、窗帘布类采购清单及要求

| 序号 | 品名 | 主材及规格要求 | 2024-2026年采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘布A | Polyester100%仿真丝面料。按照1:2比例打皱。（具体长宽以实际测量为准） 100%聚酯纤维材质。 480g/㎡≥每平方米质量≥460g/㎡。 织物密度：1480根/10㎝≥经向密度≥1460根/10㎝，380根/10㎝≥纬向密度≥310根/10㎝。 遮光率：93%。 洗涤干燥后外观平整度（级）≥3.5。测试方法：GB/T 13769-2009 GB/T8629-2001 5次干燥循环。 耐皂洗色牢度：符合GB/T3921－2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》标准。 耐光色牢度：符合GB/T3921－2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》标准。 水洗尺寸变化率：符合GB/T 19817-2005标准。 抗紫外线性能：符合GB/T18830-2009标准。 甲醛含量：符合GB 18401-2010（C类）标准。 异味：符合GB18401-2010（C类）标准。 耐摩擦色牢度：干摩≥3，湿摩≥3，测试方法：GB/T3920-2008。 PH值：符合GB 18401-2010（C类）标准。 可分解致癌芳香胺染料：符合GB/T17592-2011标准。 布料防火阻燃达到符合GB/T17591-2006 B1级别标准或以上。 | 1500 | 米 |
| 2 | 窗帘布B | 100%高精密丝绒。按照1:2比例打皱。（具体长宽以实际测量为准） 100%聚酯纤维材质。 390g/㎡≥每平方米质量≥370g/㎡ 织物密度：1630根/10㎝≥经向密度≥1610根/10㎝，380根/10㎝≥纬向密度≥320根/10㎝。 遮光率：90%。 洗涤干燥后外观平整度（级）≥3.5。测试方法：GB/T 13769-2009 GB/T8629-2001 5次干燥循环。 耐皂洗色牢度：符合GB/T3921－2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》标准。 耐光色牢度：符合GB/T3921－2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》标准。 水洗尺寸变化率：符合GB/T 19817-2005标准。 抗紫外线性能：符合GB/T18830-2009标准。 甲醛含量：符合GB 18401-2010（C类）标准。 异味：符合GB18401-2010（C类）标准。 耐摩擦色牢度：干摩≥3，湿摩≥3，测试方法：GB/T3920-2008。 PH值：符合GB 18401-2010（C类）标准。 可分解致癌芳香胺染料：符合GB/T17592-2011标准。 布料防火阻燃达到符合GB/T17591-2006 B1级别标准或以上。 | 2000 | 米 |
| 3 | 隔帘布 | 材质：医院专用病床隔帘布，永久阻燃；100%多元酯织品；防霉、长效抗菌，易拉动不变形（清洗后不变形且无断裂现象） 缩水率：横向 水洗≤2%，干洗≤1%；纵向 水洗&干洗为0% 幅高：2.3-3m，重量：500-550g/m 甲醛和芳香胺检测合格；洗涤褪色程度4级，污秽程度5级 干、湿情况下摩擦程度均为5级 制作要求：顶端1/3处有网状通风孔，镂空部分为50-75cm（可根据需求调整尺寸）；底端离地15-30cm；依照现场实际尺寸制作，上沿缝制加内衬，四边反褶3毫米缝制；制作宽度须比道轨宽30%； 用料要求：用布皱褶与窗帘杆（道轨）长度比为 1.5:1；染色性能比普通高3倍，经多次高温洗涤依然保持阻燃性能 | 2500 | 米 |
| 4 | 卷帘 | 材料：聚酯纤维PVC包覆涤聚酯纤维 其他要求：紫外线伤害抵抗指数≥99.8%，做到遮阳不遮光的效果；隔热保温。 | 1500 | 平方米 |
| 5 | 道轨 | 材料：高硬度塑钢铝合金，硬度102，壁厚1.5mm，弯曲弹性模量2274，拉伸强度34.6，维卡软化温度87.5°C，产品基材质量符合GB/T6893-2006相关标准 参数：规格1.3cm*3cm；在轨道倾斜角度≤15°；配套吊轮滑动灵活，静音，单个吊轮能承重5kg，结实耐用，拉动次数≥10万次，每米最大承重15kg；选用镀锌铁挂钩和吊环 安装要求：挂钩及吊环每10cm配一个，道轨支点每米3个，用塑料胀塞加木螺丝安装加固，全部螺丝暗藏不外露，所用螺丝钉不能小于4mm*5mm | 3500 | 米 |
| 6 | 布带 | 工艺：采用高级加密全棉织布头带，加工平整压线整齐，无皱褶无线头，不跑边，针距密度美观；折边3cm，布脚10cm | 5000 | 米 |
| 7 | 叉钩（窗帘钩） | 特厚焗白漆四指钩，不褪色 | 2000 | 个 |
| 8 | 罗马杆 | 杆体直径2.8cm | 500 | 米 |
| 9 | 鸡眼圈 | 材质：铝合金，或洗涤后不易生锈的金属材质；内直径5cm | / | 个 |

六、商务要求

- 交货及安装要求

- 采购人不定时不定量制定采购计划，并向成交供应商订货，成交供应商收到订单后 1 小时内响应。_24_小时内到指定科室量度尺寸，确定尺寸、款式后，5天内送到采购人指定地点安装，特殊紧急情况下必须 2天内配送安装到位。

- 成交供应商必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将布艺窗帘、卷帘安装并调试至正常运行的最佳状态

- 交货地点：采购人指定地点。

- 售后服务

- 成交供应商为采购人提供紧急情况支持，如需紧急配送，必须在1小时内响应并于2天内配送货物到采购人指定科室。

- 成交供应商提供的货物在使用过程中发现质量问题，成交供应商应在收到采购人通知后2天内内给予更换。

- 若成交供应商提供的商品不适用，在采购人不损坏商品及其包装的情况下，采购人有权要求成交供应商2天内更换商品。

- 以下情况提供免费服务：1）同款同尺寸轨道移位及维修，2）窗帘布的修改，3）窗帘钩的缺漏补充、更换。

- 所有产品和安装保修期为三年，如遇非人为质量问题成交供应商须有4小时内到院免费维修，如维修后仍存在相同质量问题，成交供应商须无条件给予更换新产品，费用由成交供应商承担。

- 货物质量要求：

- 成交供应商保证所供货物为正规合格正品，详细参照清单内材质要求。

- 货物的包装：以品种及规格为单位进行装箱，在每个包装箱上注明名称。

- 若连续三个月验收货物时发现有假冒伪劣或次品情况，采购人有权终止合同。

- 若成交供应商提供的商品不适用，在采购人不损坏商品及其包装的情况下，采购人有权要求成交供应商2天内更换商品。

- 成交供应商提供的货物应完全符合用户需求书的技术要求产品材质要求的标准执行。

- 货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到中标人送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交供应商货物的质量。

- 成交供应商需采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成窗帘布或辅料损坏，一切责任由成交供应商承担。成交供应商有义务保证货物包装的完好无损，采购人有权拒收成交供应商交付的已损坏的包装物以及其中的货物，成交供应商负责2天内更换商品。

七、费用支付方式

本项目实行分批分次供货，按当月实际采购数量分批结算。

按采购人指定地点交付及安装，验收合格后，以人民币方式结算，成交供应商须提供以下资料：

1、合同以及送货清单；

2、成交供应商开具的正式发票；

3、验收报告等双方协商需提交的资料。

采购人项目负责人收到后应在十五号前（遇节假日延顺）对单据核对无误后确认并送审。采购人审计科、财务科在收到发票后二十个工作日内（遇节假日延顺）完成审批及以转帐支票付款。

成交供应商供货完毕后，必须按时与采购人进行结算工作，如由于成交供应商自身的原因超过本次招标采购的质保期限的，视作成交供应商自动放弃结算，采购人可不予以支付任何款项。