- 采购监控设备性能需求参数：

| 序号 | 货物 名称 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素摄像头（含90天储存） | - 配备含现有系统的接入安装授权（由供应商部署） - 配备90天RAID阵列存储记录设备（由供应商部署） - 配合监控中心现有系统平台集中管理（由甲方部署） - 含摄像头安装调试（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储、施工、调试） - 设备保修三年（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储） - 设备要求： 支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，可导入第三方智能应用，共享算力1.5 T、系统内存80 MB、智能内存600 MB、eMMC存储资源2048 MB 支持AI开放平台，支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台 AI开放平台：支持模型类型：检测模型，分类模型，混合模型。支持最大4个模型包存储，只能一个模型包同时运行。每个模型包支持1检测1分类。最大可检测跟踪64个目标 支持智能资源模式切换：AI开放平台、人脸抓拍、道路监控、Smart事件 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120 dB 支持1个内置麦克风，1个内置扬声器；支持自定义上传语音文件，AI事件可联动语音播报 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护等级：IP67 宽动态：120 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：反射式双光补光，红外与白光可切换开启，默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30 m 红外光：最远可达50 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB RS-485：1个RS-485（采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议） 复位：支持 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 产品尺寸：181.5 × 102.3 × 89 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：755 g 带包装重量：1070 g 电流及功耗：DC：12 V，1.2 A，最大功耗：15 W PoE：802.3at，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：16.1 W 线缆长度：35 cm 存储温湿度：-35 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-35 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 开放平台：1、支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用； 2、支持第三方智能应用，共享算力、内存、存储等设备资源； 3、支持底层库调用共享； 4、BASE库：提供RTSP/ISAPI服务、HTTP代理服务、License授权服务、端口服务、日志服务等； 5、BSC库：提供多媒体视频服务和相应图像加速处理工具，包括获取YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编解码、OSD叠加等功能，方便客户搭建差异化的智能处理框架； 6、HIKFLOW库：提供深度学习推理加速能力、常见图像处理加速能力，包括缩放，颜色空间转换等 加热模块：支持视窗玻璃加热功能 防护：IP67 |  |
| 2 | 400万像素摄像头（含180天存储） | 1、配备含现有系统的接入安装授权（由供应商部署） 2、配备180天RAID阵列存储记录设备（由供应商部署） 3、配合监控中心现有系统平台集中管理（由甲方部署） 4、含摄像头安装调试（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储、施工、调试） 5、设备保修三年（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储） 6、设备要求： 支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，可导入第三方智能应用，共享算力1.5 T、系统内存80 MB、智能内存600 MB、eMMC存储资源2048 MB 支持AI开放平台，支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台 AI开放平台：支持模型类型：检测模型，分类模型，混合模型。支持最大4个模型包存储，只能一个模型包同时运行。每个模型包支持1检测1分类。最大可检测跟踪64个目标 支持智能资源模式切换：AI开放平台、人脸抓拍、道路监控、Smart事件 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120 dB 支持1个内置麦克风，1个内置扬声器；支持自定义上传语音文件，AI事件可联动语音播报 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护等级：IP67 宽动态：120 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：反射式双光补光，红外与白光可切换开启，默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30 m 红外光：最远可达50 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB RS-485：1个RS-485（采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D协议） 复位：支持 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 产品尺寸：181.5 × 102.3 × 89 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：755 g 带包装重量：1070 g 电流及功耗：DC：12 V，1.2 A，最大功耗：15 W PoE：802.3at，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：16.1 W 线缆长度：35 cm 存储温湿度：-35 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-35 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 开放平台：1、支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用； 2、支持第三方智能应用，共享算力、内存、存储等设备资源； 3、支持底层库调用共享； 4、BASE库：提供RTSP/ISAPI服务、HTTP代理服务、License授权服务、端口服务、日志服务等； 5、BSC库：提供多媒体视频服务和相应图像加速处理工具，包括获取YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编解码、OSD叠加等功能，方便客户搭建差异化的智能处理框架； 6、HIKFLOW库：提供深度学习推理加速能力、常见图像处理加速能力，包括缩放，颜色空间转换等 加热模块：支持视窗玻璃加热功能 防护：IP67 |  |
| 3 | 单机门禁 | - 配合医院一卡通算法 - 设备保修三年（控制器、门锁、读卡器、按钮、五金） - 含门禁安装调试（控制器、门锁、读卡器、按钮、五金、授权、施工、调试、培训） 处理器：32bit 容量存储：3000笔合法卡和10000笔事件记录 通讯方式：TCP/IP网络通信 读卡格式：Mifare 输入接口：开门按钮*1，门磁*1 输出接口：电锁输出*1门铃输出*1 按键：13键 显示屏：支持STN显示屏，分辨率为128*64点 LED指示灯：通讯、状态指示灯 |  |
| 4 | 联网门禁（刷卡系统) | - 1、配备含现有系统的接入安装授权（由供应商部署） - 2、接入消防联动系统 - 3、配合医院一卡通算法 - 4、配合监控中心现有系统平台集中管理 - 5、含门禁安装调试（控制器、门锁、读卡器、按钮、六类网线、五金、水晶头、授权、联网、施工、调试） - 6、设备保修三年（控制器、门锁、读卡器、按钮、五金） - 7、参考要求： - 32位高速处理器，TCP/IP和RS485通讯方式 可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录 支持多门互锁、反潜回、多重卡开门、首卡开门、超级卡和超级密码开门、密码开门、在线升级、中心远程开门等功能 具有读卡器防拆、门未关妥报警、门被外力开起、开门等待超时、胁迫卡和胁迫码、黑名单、非法卡超次刷卡报警等多种报警机制 支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入 支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型 支持4防区报警输入，具有防短、防剪功能。 典型应用 内建RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能 主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保障门禁系统正常运行 读卡器： 读卡频率=13.56MHz 可识别卡=Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式=RS485和Wiegand双通讯接口 工作电压=DC 12V |  |
| 5 | 联网门禁（刷卡+人脸系统) | - 1、配备含现有系统的接入安装授权（由供应商部署） - 2、接入消防联动系统 - 3、配合医院一卡通算法 - 4、配合监控中心现有系统平台集中管理 - 5、含门禁安装调试（控制器、门锁、读卡器、按钮、六类网线、五金、水晶头、授权、联网、施工、调试） - 6、设备保修三年（控制器、门锁、读卡器、按钮、五金） - 7、参考要求： 屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络 读卡器： 读卡频率=13.56MHz 可识别卡=Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式=RS485和Wiegand双通讯接口 工作电压=DC 12V |  |
| 7 | 人脸抓拍摄像头 | - 1、配备含现有系统的接入安装授权（由供应商部署） - 2、接入消防联动系统 - 3、配合医院一卡通算法 - 4、配合监控中心现有系统平台集中管理 - 5、含摄像头安装调试（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储、施工、调试） - 6、设备保修三年（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储） - 7、参考要求： 400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 支持电动变焦 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位: 支持 电源输出: DC12 V 100 mA 产品尺寸: 94.9 × 100.1 × 195.9 mm 包装尺寸: 315 × 137 × 141 mm 设备重量: 800 g 带包装重量: 1140 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W；PoE：（802.3at，42.5 V~57 V），0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67 |  |
| 8 | 400万像素球机（含90天存储） | - 配备含现有系统的接入安装授权 - 接入消防联动系统 - 配合医院一卡通算法 - 配合监控中心现有系统平台集中管理 - 含摄像头安装调试（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储、施工、调试） - 6、设备保修三年（六类网线、五金、支架、水晶头、授权、存储） - 7、参考要求： - 事件 - 联动方式: 声音联动,上传NAS/SD卡/FTP,上传中心,邮件,录像,联动跟随 - 网络 - 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） - 支持协议: TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets - 接口协议: ONVIF，ISAPI，GB28181-2022，SDK，ISUP（5.0） - 最大取流路数: 6路 - 用户管理: 32个 - 安全管理: 密码保护，复杂密码，HTTPS加密，802.1X认证，水印技术，IP地址过滤，HTTP/HTTPS认证，开放网络视频接口认证，控件超时机制，安全审计日志，非法登录锁定，会话数限制，SRTP码流加密，RTSP over HTTPS码流加密，证书管理，海康黑卡支持SD卡加密 - 一般规范 - 使用环境说明: 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等 - 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境 - 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境 - 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求 - 供电方式: DC36V - 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W） - 工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% ;(无凝结) - 恢复出厂设置: 支持 - 除雾: 加热玻璃除雾 - 材质: 铝合金ADC12 - 尺寸: Φ220×353.4mm - 重量: 4.5Kg - 专业智能 - 人脸抓拍: 支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，最多同时检测5个目标 - 镜头 - 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 - 光学变倍速度: 大约4.6s - 视场角: 水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） - 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） - 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） - 最大光圈数: F1.5 - 认证 - 防护: IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 - 音频 - 音频压缩标准: G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM/MP3 - 音频压缩码率: 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/8~160 Kbps(MP3)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726) - 音频采样率: 16kHz/8kHz - 环境噪声过滤: 支持 - 智能 - 普通事件: 音频异常侦测;移动侦测;异常 - Smart事件: 区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;停车侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测 - 接口 - 网络接口: RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 - SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） - 音频: 1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω - 补光 - 补光灯类型: 红外，白光补光 - 补光灯距离: 红外：150 m - 白光：100m - 防补光过曝: 支持 - 红外波长范围: 850nm - 协议 - 浏览器: Chrome 80+，Firefox 80+，Safari 13+，Edge 89+ - 云台 - 水平范围: 360° - 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) - 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s - 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s - 比例变倍: 支持 - 预置点个数: 300个 - 巡航扫描: 8条，每条可添加32个预置点 - 花样扫描: 4条 - 断电记忆: 支持 - 守望功能: 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描 - 3D 定位: 支持 - 方位角信息显示: 支持 - 预置点视频冻结: 支持 - 定时任务: 花样扫描;预置点;巡航扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描;球机重启;球机校验 - 联动跟随 - Smart跟随: 事件联动跟随 - 视频 - 视频压缩码率: 32 Kbps ~ 16384 Kbps - H.264: Baseline Profile,Main Profile,High Profile - H.265: Main Profile - SVC: 支持 - 最大图像尺寸: 2560×1440 - 码流类型: 主码流;子码流;第三码流 - 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 子码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） - 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） - 第三码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288） - 60 Hz：10 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240） - 视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG - Smart 264: 支持 - Smart 265: 支持 - ROI: 主码流支持1块固定ROI - 图像 - 图像参数切换: 支持 - 图像设置: 支持白平衡 - 宽动态: 支持真宽动态 - 图像防抖: 支持电子防抖 - 基础参数 - 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS - 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR - 快门: 1/1 ~ 1/30,000s - 慢快门: 支持 - 聚焦模式: 半自动;自动;手动 - 日夜转换模式: 自动ICR彩转黑 ;电子彩转黑 - 日夜转换方式: 白天,夜晚,自动,定时切换 - 背光补偿: 支持 - 强光抑制: 支持 - 3D降噪: 支持 - 透雾: 支持 - 区域曝光: 支持 - 区域聚焦: 支持 - 数字变倍: 16倍 - 光学变倍: 23倍 - 隐私遮蔽: 不规则四边形区域,最多24块,支持马赛克,支持多种颜色设置 - 信噪比: ＞52dB |  |

报 价 清 单

项目名称:

供 应 商(盖章)：

日    期：

报价一览表

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素摄像头（90天） |  |
| 2 | 400万像素摄像头（180天） |  |
| 3 | 单机门禁 |  |
| 4 | 联网门禁（刷卡系统) |  |
| 5 | 联网门禁（刷卡+人脸系统) |  |
| 6 | 人脸抓拍摄像头 |  |
| 7 | 400万像素球机（含90天存储） |  |
| 综合单价： |  |  |

货币单位：人民币元

报价有效期为90天

填报要求：

1.报价包含所有税费。

法人或授权委托证明书

兹授权    （法人或委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理何贤纪念医院组织的“                         ”的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：法人或代理人性别：        年龄：         职务：

身份证号码：               　（营业执照等）注册号码：

身份证正背面：

授权单位（单位公章）：

日期：      年   月    日

营业执照复印件

其它资料